ИНКЛИНОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ

Инклинометрические приборы служат для измерения азимутального и зенитного угла, а также угла установки отклонителя в скважине в процессе её бурения и построения по полученным данным плана и профиля скважины. Наибольшее распространение получили инклинометры на каротажном кабеле, когда измерение азимутального и зенитного углов проводится после бурения определенного участка скважины. Эти приборы делятся на две основные группы:

- приборы точечной записи

- приборы непрерывной записи

В последнее время начинают широко использоваться приборы, которые позволяют измерять азимутальный и зенитный углол непосредственно в процессе бурения скважины ( телеметрические системы )

Основные технические характеристики приборов приведены в таблицах

| Прибор | Диапазон измерения, градус |  |  | Погрешность измерения (основная) градус |  | Температурная погрешность, градус |  | Максималь-ное давление | Максимальная температура | Максималь-ная скорость | Диаметр | Длина, |  | Масса |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Азимут, | Зенитный угол | Азимут, |  | Зенитный угол | Азимут | Зенитный угол | Мпа | градус | измерения, м/ч | мм | мм |  | кг |  |
| Приборы точечной записи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КИТ | 0-360 | 0-50 | +/- 1 |  | +/- 0.5 | +/- 0.16 | +/- 0.5 | 60 | 135 | - | 60 | 1800 |  | 13 |  |
| КИТ-А | 0-360 | 0-50 | +/- 1 |  | +/- 0.5 | +/- 0.16 | +/- 0.5 | 100 | 135 | - | 73 | 1800 |  | 19 |  |
| ИМ-1 | 0-360 | 0-75 | +/- 2 |  | +/- 0.3 | - | - | 150 | 180 | - | 73 | ? |  | ?- |  |
| МИ-30 | 0-352 | 0-50 | +/- 5 |  | +/- 0.5 | - | - | 60 | 130 | - | 30 | ? |  | -? |  |
| МИР-36 | 0-360 | 0-45 | +/- 4 |  | +/- 0.5 | - | - | 20 | 80 | - | 36 | ? |  | -? |  |
| ИПК-1Т | 0-360 | 0-50 | +/- 2,5 |  | +/- 0.5 | - | - | 55 | 120 | - | 70 | 4690 |  | 25 |  |
| ОРБИ-36 оринетатор бурового инструмента | положение отклонителя 0-360 | 0-180 | положение отклонителя +/- 3 |  | +/- 0.25 | - | - | 40 | 120 | - | 36 | 2000 |  | 5 |  |
| Приборы непрерывной записи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИН1-721 | 0-360 | 3-100 |  | +/- 2 | +/- 0.4 | - | - | 60 | 120 | 1000? | 73 |  | ? |  | ? |
| ЗЕНИТ-40У | 0-360 | 2-70 |  | +/- 2 | +/- 0.5 | - | - | 15 | 80 | 1000? | 40? |  | ? |  | ? |
| ИС-46 | 0-360 | 0-120 |  | +/- 2 | +/- 0.3 | - | - | 60 | 120 | 1000 | 46 |  | 2400 |  | 15 |
| ИМММ 73-120/60 | 0-360 | 0-100 |  | +/- 1 | +/- 0.25 | +/-0.9-1.8 | +/- 0.15 | 60 | 120 | 1000 | 73 |  | 2710 |  | 25 |
| ИОН-1 | 0-360 | 0-180 |  | +/- 1 | +/- 0.25 | - | - | 60 | 120 | 1000? | 73 |  | 2690 |  | 25 |
| ГИРОСКОП ИГ-36 | 0-360 | 0-60 |  | +/- 6-10 | +/- 0.5 | - | - | 25 | 70 | ? | 36 |  | 1950 |  | 61 |
| ГИРОСКОП ИГ-50 | 0-360 | 0-60 |  | +/- 5-8 | +/- 0.5 | - | - | 15 | 60 |  | 50 |  | 2040 |  | 70 |
| ГИРОСКОП ИГН 73-100/80 | 0-360 | 0-70 |  | +/- 1 | +/- 0.15 | - | - | 80 | 100 | 5000 | 73 |  | 2500 |  | 30 |

ОРБИ-36 - позволяет производить измерения положения отклонителя относительно апсидальной плоскости скважины в процессе турбинного бурения в диапазоне

зенитных углов 3-177, а также во время остановки процесса бурения для наращивания бурового инструмента в диапазоне зенитных углов 0,5-179,5

ЗАБОЙНЫЕ ИНКЛИНОМЕТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ИХ СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Группу приборов и систем, не требующих остановки бурения для получения информации о положения забоя, принято называть телеметри-

ческими системами. По виду канала связи делятся на:

- с проводным каналом связи (по кабелю)

- по импульсам давления (связь в виде импульсов давления по столбу промывочной жидкости)

- с электромагнитным каналом связи по породе и по колонне бурильных труб

- акустические системы (распространение акустических колебаний по промывочной жидкости или колонне бурильных труб)

| Показатели | ЗИС-4М (СИБНА-Тюмень) | ЗИС (ГЕОФИТ-Томск) | МАК-01 (СИБНА-Тюмень) | СТТ | NL Sperry Sun | Goodata MWD (Halliburton) | Anadrill (Schlumberger) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр прибора, мм | 170 | 170 | 114 | 108-170 | 170 | 100 (170,203) | 165 (178,203) |
| Длина прибора, м | 6 | 6 | 8 | 5.5-9 | 2.7 (7.3) | 5.3 | 9.1 (12.2) |
| Максимальная рабочая температура, град. | 100 | 110 | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 |
| Расчетное давление, Мпа | 60 | 60 | 60 | 100 | 105 | 140 | 140 |
| Диапазон глубин, м | 5000 | 3000 | до 5000 | 5000 | 5000 | 3000 | 3000 |
| Источник питания | автономный турбогенератор | автономный турбогенератор | автономный турбогенератор | наземный по кабелю | литиевые батареи | литиевые батареи | автономный турбогенератор |
| Диапазон измерения: Зенитный угол, град Азимут, град Угол установки отклонителя, град Частота вращения долота, об/мин | 0-90 0-360 0-360 10-1500 | 0-120 0-360 0-360 10-1500 | 0-180 0-360 0-360 10-1500 | 0-100 0-360 0-360 | 0-90 0-360 0-360 10-1500 | 0-90 0-360 0-360 10-1500 | 0-90 0-360 0-360 10-1500 |
| ПОГРЕШНОСТЬ Диапазон измерения: Зенитный угол, мин Азимут, град Угол установки отклонителя, град Частота вращения долота, об/мин | +/- 40 мин +/- 4 +/- 4 +/- 10 | +/- 6 мин +/- 3 +/- 3 +/- 10 | +/- 15мин +/- 15мин +/- 15мин +/- 10 | +/ - 1град +/- 6 +/- 6 | +/- 6 мин +/- 1 +/- 6 мин +/- 1.5 | +/- 36 мин +/- 1.5 +/- 1 +/- 2.5 | +/- 30 мин +/- 0.9 +/- 0.6 +/- 2.5 |
| Наземное оборудование | IBM PC | IBM PC | IBM PC | IBM PC | IBM PC | IBM PC | IBM PC |
| Канал связи | Беспроводный электромагнитный | Беспроводный электромагнитный | Беспроводный электромагнитный | кабель | Акустический | Гидро-акустический | Гидравлический |
| Количество измеряемых параметров | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 12 (включая каротаж) | 7 |

| Показатели | ЗИС-4 (ВНИИГИС) | «АЗИМУТ-4» (ВНИИГИС) | «ЗАБОЙ» (ВНИИГИС) | ЗТС-54 (ВНИИГИС) | АМК «ГОРИЗОНТ» (ВНИИГИС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр прибора, мм | 170 | 170 | 170 | 54 | 180 |
| Длина прибора, м | 6 | 5,7 | 24 | 1,3 | 8 |
| Максимальная рабочая температура, град. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Расчетное давление, Мпа | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Диапазон глубин, м | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Источник питания | автономный турбогенератор | автономный турбогенератор | автономный турбогенератор | автономный турбогенератор |  |
| Диапазон измерения: Зенитный угол, град Азимут, град Угол установки отклонителя, град Частота вращения долота, об/мин | 0-130 0-360 0-360 | 0-100 0-360 0-360 | 0-90 0-360 0-360 10-1500 | 0-180 0-360 0-360 | 0-120 0-360 |
| ПОГРЕШНОСТЬ Диапазон измерения: Зенитный угол, мин Азимут, град Угол установки отклонителя, град Частота вращения долота, об/мин | +/- 30 +/- 2 +/- 2 | +/- 24 +/- 2 +/- 2 | +/- 30 +/- 2 +/- 2 | +/- 6 +/- 1 +/- 0.1 | +/- 0.18 +/- 1.5 |
| Наземное оборудование | IBM PC | IBM PC | IBM PC | IBM PC | IBM PC |
| Канал связи | Беспроводный электромагнитный | Беспроводный электромагнитный | Беспроводный электромагнитный | Беспроводный электромагнитный | На бурильных трубах после бурения |
| Количество измеряемых параметров | 5 включая КС | 5 включая КС, ГК, | 8 включая нагрузку, КС, ГК, ВК | 7 включая ПС, КС, ГК, ВК | 6 включая ГК, НГК, КС, ПС |

выход