НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ЦЕМЕНТИРОВАНИЯ

И ГИДРОРАЗРЫВА ФИРМЫ ХАЛЛИБУРТОН-ГЕРС Лтд

# Смонтированные на автошасси

| Обозначение установки | Двигатель | Трансмиссия | Автошасси | Наибольшее рабочее давление, МПа при диаметре плунжера, мм |  |  |  |  | Наибольшая подача, дм2/с при диаметре плунжера, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 87,5 | 101,6 | 114,3 | 127 | 152,4 | 87,5 | 101,6 | 114,3 | 127 | 152,4 |
| ОДНОНАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ (один основной насос) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HG-200 | GM 8V-71 335 л.с. | Аллисон 750 5 передач | КрАЗ-250 (6х4) | 100 | 80 | 63 | 50 | 35 | 1,9 15,3 | 2,6 21,5 | 3,4 27,5 | 4,2 33,2 | 6 49,2 |
| HG-200K | GM 8V-71 335 л.с. | Аллисон 750 5 передач | КрАЗ-260Г (6х6) | 100 | 80 | 63 | 50 | 35 | 1,9 15,3 | 2,6 21,5 | 3,4 27,5 | 4,2 33,2 | 6 49,2 |
| HG-320 | GAT3406 490 л.с. | Аллисон 750 5 передач | КрАЗ-250 (6х4) | - | 90 | 70 | 60 | 40 | 1,9 15,3 | 2,6 21,5 | 3,4 27,5 | 4,2 33,2 | 6 49,2 |
| ДВУХНАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ (два основных насоса) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HG2-400 | GM 8V-71 2х335 л.с. | Аллисон 750 5 передач | КрАЗ-65053 (6х4) | 100 | 80 | 63 | 50 | 35 | 3,8 30,6 | 5,2 43 | 6,8 55 | 8,4 66,4 | 12 98,4 |
| HG2-640 | GAT3406 2х490 л.с. | Аллисон 750 5 передач | КрАЗ-65053 (6х4) | - | 90 | 70 | 60 | 40 | - | 5,2 43 | 6,8 55 | 8,4 66,4 | 12 98,4 |
| Примечание: К - установка для закачки ингибированной кислоты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Смонтированное на раме

| Обозначение установки | Двигатель | Трансмиссия | Габаритные размеры, | Наибольшее рабочее давление, МПа при диаметре плунжера, мм |  |  |  |  | Наибольшая подача, дм2/с при диаметре плунжера, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мм | 87,5 | 101,6 | 114,3 | 127 | 152,4 | 87,5 | 101,6 | 114,3 | 127 | 152,4 |
| ОДНОНАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ (один основной насос) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HGR-200 | GM 8V-71 335 л.с. | Аллисон 750 5 передач |  | 100 | 80 | 63 | 50 | 35 | 1,9 15,3 | 2,6 21,5 | 3,4 27,5 | 4,2 33,2 | 6 49,2 |
| HGR-320 | GAT3406 490 л.с. | Аллисон 750 5 передач |  | - | 90 | 70 | 60 | 40 | 1,9 15,3 | 2,6 21,5 | 3,4 27,5 | 4,2 33,2 | 6 49,2 |
| ДВУХНАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ (два основных насоса) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HG2R-400 | GM 8V-71 2х335 л.с. | Аллисон 750 5 передач |  | 100 | 80 | 63 | 50 | 35 | 3,8 30,6 | 5,2 43 | 6,8 55 | 8,4 66,4 | 12 98,4 |
| HG2R-640 | GAT3406 2х490 л.с. | Аллисон 750 5 передач |  | - | 90 | 70 | 60 | 40 | - | 5,2 43 | 6,8 55 | 8,4 66,4 | 12 98,4 |

ВЫХОД