ЗАМКОВЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

ГОСТ 7918-75, ГОСТ 5286-75, ГОСТ 20692-75, ГОСТ 21210-75, ТУ 41-01-208-76

| ТИП | Конус- | Шаг, |  | Средний диаметр в основной плоскости, | Н | НИППЕЛЬ |  |  |  |  | МУФТА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ность | мм |  | мм | мм | d1 | d2 | Dв | L |  | d3 | d4 | Dн | L1 |  |
| З-42 | 1:5 | 4,23 |  | 40,808 | 10,0 | 45,000 | 35,000 | 22 | 50 |  | 40,616 | 46,0 | 57 | 53 |  |
| З-50 | 1:5 | 4,23 |  | 48,808 | 10,0 | 53,000 | 41,000 | 28 | 60 |  | 48,616 | 54,0 | 65 | 63 |  |
| З-62 | 1:4 | 5,08 |  | 56,075 |  | 62,670 | 45,170 | 25 | 70 |  | 57,418 | 65,1 | 80 | 75 |  |
| З-63,5 | 1:5 | 4,23 |  | 61,633 |  | 67,000 | 53,000 | 40 | 70 |  | 62,616 | 68,0 | 83 | 75 |  |
| З-66 | 1:4 | 5,08 |  | 60,080 |  | 66,674 | 47,674 | 25 | 76 |  | 57,451 | 63,5 | 80 | 81 |  |
| З-73* | 1:6 | 6,35 |  | 67,767 |  | 73,047 | 60,380 | 44 | 76 |  | 67,779 | 74,6 | 86 | 82 |  |
| З-76 | 1:4 | 5,08 |  | 69,605 |  | 76,200 | 54,200 | 32 | 88 |  | 70,948 | 78,6 | 95 | 93 |  |
| З-86* | 1:6 | 6,35 |  | 80,848 |  | 86,128 | 71,295 | 54 | 89 |  | 80,860 | 87,7 | 108 | 95 |  |
| З-88 | 1:4 | 5,08 |  | 82,293 | 15,875 | 88,887 | 64,887 | 38 | 96 |  | 83,635 | 91,3 | 108 | 101 |  |
| З-92 | 1:4 | 5,08 |  | 85,480 |  | 92,075 | 70,075 | 54 | 88 |  | 86,823 | 94,5 | 108 | 93 |  |
| З-101 | 1:4 | 5,08 |  | 94,844 |  | 101,438 | 77,438 | 62 | 96 |  | 98,186 | 103,9 | 118 | 101 |  |
| З-102 | 1:6 | 6,35 |  | 96,071 |  | 102,010 | 87,010 | 70 | 90 |  | 95,424 | 104,6 | 120 | 96 |  |
| З-102* | 1:6 | 6,35 |  | 96,723 |  | 102,003 | 85,003 | 70 | 102 |  | 96,735 | 103,6 | 120 | 108 |  |
| З-108* | 1:6 | 6,35 |  | 103,429 |  | 108,709 | 89,709 | 72 | 114 |  | 103,441 | 110,3 | 133 | 120 |  |
| З-110 | 1:8 | 6,00 |  | 105,423 | 16,00 | 110,000 | 99,383 | 78 | 85 |  | 104,846 | 110,9 | 127 | 90 |  |
| З-117 | 1:4 | 5,08 |  | 110,868 |  | 117,462 | 90,462 | 58 | 108 |  | 112,210 | 119,9 | 140 | 113 |  |
| З-121 | 1:4 | 5,08 |  | 115,113 | 15,875 | 121,709 | 96,209 | 80 | 102 |  | 116,457 | 124,1 | 146 | 107 |  |
| З-122* | 1:6 | 6,35 |  | 117,500 |  | 122,780 | 103,780 | 82 | 114 |  | 117,512 | 124,6 | 146 | 120 |  |
| З - 133 | 1:6 |  | 6,35 | 127,361 |  | 133,300 | 114,300 | 95 |  | 114 | 126,714 | 135,9 | 155 |  | 120 |
| З - 133* | 1:6 |  | 6,35 | 128,059 | 15,875 | 133,339 | 114,339 | 95 |  | 114 | 128,071 | 134,9 | 155 |  | 120 |
| З - 140 | 1:4 |  | 6,35 | 132,944 |  | 140,195 | 110,195 | 70 |  | 120 | 133,629 | 142,8 | 172 |  | 126 |
| З - 147 | 1:6 |  | 6,35 | 142,011 |  | 147,949 | 126,782 | 101 |  | 127 | 141,363 | 150,5 | 178 |  | 133 |
| З - 150 | 1:8 |  | 6,00 | 145,423 | 16,00 | 150,000 | 139,383 | 118 |  | 85 | 144,846 | 150,9 | 172 |  | 90 |
| З - 152 | 1:6 |  | 6,35 | 146,248 |  | 152,186 | 131,019 | 89 |  | 127 | 145,600 | 154,7 | 197 |  | 133 |
| З - 161 | 1:6 |  | 6,35 | 155,981 | 15,875 | 161,920 | 140,753 | 120 |  | 127 | 155,334 | 164,5 | 185 |  | 133 |
| З - 171 | 1:6 |  | 6,35 | 165,598 |  | 171,536 | 150,369 | 127 |  | 127 | 164,950 | 174,1 | 203 |  | 133 |
| З - 177 | 1:4 |  | 6,35 | 170,549 |  | 177,801 | 144,551 | 101 |  | 133 | 171,355 | 180,2 | 215 |  | 140 |
| З - 189 | 1:6 |  | 6,35 | 183,488 | 15,875 | 189,427 | 168,260 | 148 |  | 127 | 182,841 | 192,0 | 212 |  | 133 |
| З - 201 | 1:4 |  | 6,35 | 194,731 |  | 201,983 | 167,733 | 120 |  | 137 | 195,415 | 205,0 | 242 |  | 144 |

ЗАМКОВЫЕ НОМЕРНЫЕ РЕЗЬБЫ (размеры в мм) Стандарт 7 API

| Номер резьбы | Шаг | Конус-ность | Средний диаметр резьбы в основной плоскости | Н | НИППЕЛЬ |  |  |  | МУФТА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | d1 | d2 | Dв | L | d3 | d4 | Dн | L1 |
| NC 23 | 6.35 | 1:6 | 59,817 |  | 65,100 | 52,400 | 31,7 | 76,2 | 60,50 | 66,68 | 79,4 | 92,1 |
| NC 26 | 6.35 | 1:6 | 67,767 |  | 73,050 | 60,350 | 44,4 | 76,2 | 68,43 | 74,61 | 88,9 | 92,1 |
| NC 31 | 6.35 | 1:6 | 80,848 | 15,875 | 86,131 | 71,323 | 54,0 | 88,9 | 81,53 | 87,71 | 104,8 | 104,8 |
| NC 35 | 6.35 | 1:6 | 89,687 |  | 94,971 | 79,096 | 68,2 | 95,2 | 90,68 | 96,84 | 120,7 | 111,1 |
| NC 38 | 6.35 | 1:6 | 96,723 |  | 102,006 | 85,065 | 68,2 | 101,2 | 97,40 | 103,58 | 133,3 | 117,5 |
| NC 40 | 6.35 | 1:6 | 103,429 |  | 108,712 | 89,662 | 71,4 | 114,3 | 104,15 | 110,33 | 139,7 | 130,2 |
| NC 44 | 6.35 | 1:6 | 112,192 | 15,875 | 117,475 | 98,425 | 76,2 | 114,3 | 112,84 | 119,06 | 152,4 | 130,2 |
| NC 46 | 6.35 | 1:6 | 117,500 |  | 122,784 | 103,734 | 82,5 | 114,3 | 118,44 | 124,62 | 158,7 | 130,2 |
| NC 50 | 6.35 | 1:6 | 128,059 |  | 133,350 | 114,300 | 95,2 | 114,3 | 128,76 | 134,94 | 171,4 | 130,2 |
| NC 56 | 6.35 | 1:4 | 142,646 |  | 149,250 | 117,500 | 95,2 | 127,0 | 144,63 | 150,81 | 190,5 | 142,9 |
| NC 61 | 6.35 | 1:4 | 156,921 |  | 163,525 | 128,600 | 95,2 | 139,7 | 158,92 | 165,10 | 209,5 | 155,6 |
| NC 70 | 6.35 | 1:4 | 179,146 |  | 185,750 | 147,650 | 95,2 | 152,4 | 181,14 | 187,32 | 241,3 | 168,3 |
| NC 77 | 6.35 | 1:4 | 196,621 |  | 203,200 | 161,950 | 95,2 | 165,1 | 198,61 | 204,79 | 285,7 | 181,0 |

Все резьбы укороченного профиля

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ РЕЗЬБ

| Отечественная | Стандарт 7 API |  | Отечественная | Стандарт 7 API |  | Отечественная | Стандарт 7 API |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фирменная | номерная |  | фирменная | номерная |  | фирменная | номерная |
| З-66 | 2 3/8 Reg | - | З-102* | 3 1/2 IF | NC 38 | З-140 | 5 1/2 Reg | - |
| З-73* | 2 3/8 IF | NC 26 | З-108* | 4 FH | NC 40 | З-147 | 5 1/2 FH | - |
| З-76 | 2 7/8 Reg | - | З-117 | 4 1/2 Reg | - | З-152 | 6 5/8 Reg | - |
| З-86* | 2 7/8 IF | NC 31 | З-121 | 4 1/2 FH | - | З-171 | 6 5/8 FH | - |
| З-88 | 3 1/2 Reg | - | З-122* | 4 IF | NC 46 | З-177 | 7 5/8 Reg | - |
| З-101 | 3 1/2 FH | - | З-133* | 4 1/2 IF | NC 50 | З-201 | 8 5/8 Reg | - |

ВЫХОД