Техническая характеристика оборудования по очистке бурового раствора Российского производства:

Вибросита:

| Тип вибросита, модель | Производительность, л/с (по воде с сеткой 0,16 х 0,16 мм) | Количество сеток/ ярусов | Площадь поверхности ситовых кассет, м2 | Угол наклона виброрамы, град | Характер движения | Амплитуда колебаний, мм | Частота колебаний, с-1 | Мощность привода, кВт | Габариты, мм |  |  | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | длина | ширина | высота |  |
| ВС-1 | 38 | 2/1 | 2,52 | - | эллипс | 3,0-3,9 | 17,3 | 3 | 3000 | 1850 | 1640 | 1900 |
| СВ1Л | 45 | 2/1 | 2,52 | +3 -5 | линейный | 1-2 | 22,5 | 3 | 3000 | 1756 | 1360 | 2000 |
| СВ1Л-01 | 30 | 2/1 | 2,00 | +3 -5 | линейный | 1-2 | 22,5 | 3 | 3000 | 1546 | 1360 | 1900 |
| СВ1Л-02 | 36 | 2/1 | 2,10 | +3 -5 | линейный | 1-2 | 22,5 | 3 | 2400 | 1756 | 1200 | 1500 |
| Вибросито Омского завода «Полет» | 56 | 3/1 | 2,91 | +5 -15 | линейный | 1-2 | 25 | 3 | 3300 | 2400 | 2200 | 2500 |
| ОСВ-1 | 40 | 2/1 | 2,5 | +5 -2 | линейный | 1-5 | 21,7-25 | 1,5 | 2550 | 1950 | 1600 | 2200 |
| ALS-II Вибросито СП ЗАО «ИСОТ» (компании SWACO) | 56,7 | 2/1 | 2,97 | +3 -3 | линейный | 1-3 | 25 | 2,46 | 3188 | 1600 | 1549 | 1587 |

Ситогидроциклонные сепараторы:

| Тип ситогидроциклонного сепаратора, модель | Производитель-ность, л/с | Площадь рабочей ситовой поверхности, м2 | Наименьший размер удаляемых частиц, мм | Диаметр циклона, мм | Количество циклонов | Рабочее давление, МПа | Потребляемая мощность, кВт | Габариты, мм |  |  | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | длина | ширина | высота |  |
| СГС – 60/300 | 65 | 1,5 | 0,09 | 300 | 2 | 0,3 | 55 | 1855 | 1310 | 2050 | 1055 |
| СГС – 45/150 | 45 | 1,5 | 0,06 | 150 | 6 | 0,3 | 40 | 1855 | 1310 | 1515 | 930 |

Гидроциклонные установки:

| Тип гидроциклонной установки, модель | Производитель-ность, л/с | Наименьший размер удаляемых частиц, мм | Диаметр циклона, мм | Количество циклонов | Рабочее давление, МПа | Габариты, мм |  |  | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | длина | ширина | высота |  |
| ПГ-400 | 39 | 0,1 | 400 | 1 | 0,3 | 600 | 750 | 1260 | 300 |
| ГЦК-360М | 39 | 0,02 | 360 | 1 | 0,35 | 700 | 750 | 900 | 350 |
| ПГ-60/300 | 60 | 0,074 | 300 | 2 | 0,28 | 1730 | 1200 | 1170 | 405 |
| ПГ-45-У2 | 45 | 0,074 | 150 | 4 | 0,3 | 1200 | 535 | 1150 | 120 |
| ИГ-45М | 45 | 0,06 | 150 | 6 | 0,3 | 1730 | 520 | 1200 | 200 |
| ИГ-45/75 | 45 | 0,03 | 75 | 16 | 0,3 | 1660 | 630 | 1200 | 369 |
| ГУР-2 | 3-16 | 0,06 | 150 | 2 | 0,4 | 1290 | 750 | 1160 | 112 |

Дегазаторы:

| Тип дегазатора, модель | Производительность по жидкости, л/с | Давление разряжения, кПа | Габариты, мм |  |  | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | длина | Ширина | высота |  |
| Д-55 | 60 | 52,32 | 2350 | 2050 | 3400 | 1720 |
| ДВС-II | 40 | 79,98 | 2360 | 2220 | 2020 | 2850 |
| ДВС-III | 45 | 79,98 | 3000 | 2600 | 2500 | 2800 |
| ДВМ-2 | 40 | 53,32 | 2210 | 1100 | 1445 | 1390 |
| Каскад-40 | 40 | 79,98 | 2040 | 2000 | 2000 | 2380 |
| Каскад-40-01 | 40 | 79,98 | 3300 | 2480 | 2980 | 3366 |
| Сепаратор бурового раствора СБР-1 | 56 | - | Диаметр сосуда: 1020 мм |  | 6660 | 2700 |

Техническая характеристика некоторого оборудования по очистке бурового раствора производства западных фирм:

Вибросита:

| Тип вибросита, модель | Производительность, л/с | Количество сеток/ ярусов | Площадь поверхности ситовых кассет, м2 | Угол наклона виброрамы, град | Характер движения | Амплитуда колебаний, мм | Частота колебаний, с-1 | Мощность привода, кВт | Габариты, мм |  |  | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | длина | ширина | высота |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Derrick corporation (OilTools Europe LTD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HI “G” FLC Plus (Модель M48-96-3P) | 25,6 | 3/1 | 2,19 (3,29) | +5 -15 | линейный | 2-3 | 25 | 5 | 3448 | 1626 | 2134 |  |
| FLC Plus Model 58 |  | 3/1 | 3,11 (4,36) | +5 -15 | линейный | 2-3 | 25 | 3 | 3448 | 2318 | 2134 |  |
| FLC 2000 W/Weir Feeder |  | 4/1 | 2,92 | +5 -15 | линейный | 2-3 | 25 | 5 | 2702 | 1912 | 1372 | 1537 |
| FLC 2000 W/Top Feeder |  | 4/1 | 2,92 | +5 -15 | линейный | 2-3 | 25 | 5 | 2407 | 1912 | 1610 | 1947 |
| HI “G” Dryer |  | 4/1 | 2,92 | +5 | линейный | 4-5 | 25 | 5 | 3963 | 1689 | 2413 | 3810 |
| Flo-Line Scalper (сито-конвейер) |  | 1/1 | - | - | Вращение по кругу | - | - | 0,75 | 3464 | 994 | 1270 | 908 |
| Derrick Cascade System |  | 6/2 | 5,57 (8,36) | +5 | линейный | 2-3 | 25 | 5 | 3280 | 1626 | 2310 | 3629 |
| M-I Swaco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALS-II | 56,7 | 2/1 | 2,97 | +3 -3 | линейный | 1-3 | 25 | 2,46 | 3188 | 1600 | 1549 | 1587 |
| Super Screen | 38 | 2/1 | 2,52 | - | эллипс | 3,0-3,9 | 17,3 | 3 | 3000 | 1850 | 1640 | 1900 |
| Mini-shaker |  | 2/1 | 1,67 | - | эллипс | 1-3 | 25 | 3 | 2380 | 1120 | 980 | 730 |
| Model No ST |  | 2/2 | 1,85 | - | эллипс | 1-3 | 25 | 2,46 | 2320 | 1630 | 1090 | 1130 |
| Model No DT |  | 4/2 | 3,7 | - | эллипс | 1-3 | 25 | 2,462 | 2540 | 3810 | 1090 | 2540 |
| Model No TT |  | 6/2 | 5,55 | - | эллипс | 1-3 | 25 | 2,463 | 2540 | 5080 | 1090 | 4082 |
| Alfa Laval |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Двухрежимное вибросито |  | 5/2 | 3,38 | +6 | линейный | 2-3 | 25 | 3,4 | 2010 | 2070 | 1736 | 3112 |

| Тип вибросита, модель | Производительность, л/с | Количество сеток/ ярусов | Площадь поверхности ситовых кассет, м2 | Угол наклона виброрамы, град | Характер движения | Амплитуда колебаний, мм | Частота колебаний, с-1 | Мощность привода, кВт | Габариты, мм |  |  | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | длина | ширина | высота |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Tri-Flo International, inc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TFI-126 |  | 2/1 |  | - | эллипс | 3 | 29 | 3 | 2362 | 1117 | 1041 | 644 |
| TFI-146 |  | 2/1 | 2,4 | - | эллипс | 3 | 29 | 3 | 2489 | 1664 | 965 | 1168 |
| TFI-246 (спаренные) |  | 4/1 | 4,8 | - | эллипс | 3 | 29 | 3 | 2377 | 3962 | 1232 | 3302 |
| TFI-346 (строенные) |  | 6/1 | 7,2 | - | эллипс | 3 | 29 | 3 | 2377 | 6260 | 1232 | 5436 |
| TFI-148 MT |  | 3/1 | 2,9 | 0 +5 | линейный | 3 | 29 | 3 | 2972 | 2032 | 1270 | 1950 |

Гидроциклонные установки:

| Тип гидроциклонной установки, модель | Производитель-ность, л/с | Наименьший размер удаляемых частиц, мм | Диаметр циклона, мм | Количество циклонов | Рабочее давление, МПа | Габариты, мм |  |  | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | длина | ширина | высота |  |
| Derrick corporation (OilTools Europe LTD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПГ-400 | 39 | 0,1 | 400 | 1 | 0,3 | 600 | 750 | 1260 | 300 |
| ГЦК-360М | 39 | 0,02 | 360 | 1 | 0,35 | 700 | 750 | 900 | 350 |
| ПГ-60/300 | 60 | 0,074 | 300 | 2 | 0,28 | 1730 | 1200 | 1170 | 405 |
| ПГ-45-У2 | 45 | 0,074 | 150 | 4 | 0,3 | 1200 | 535 | 1150 | 120 |
| ИГ-45М | 45 | 0,06 | 150 | 6 | 0,3 | 1730 | 520 | 1200 | 200 |
| ИГ-45/75 | 45 | 0,03 | 75 | 16 | 0,3 | 1660 | 630 | 1200 | 369 |
| ГУР-2 | 3-16 | 0,06 | 150 | 2 | 0,4 | 1290 | 750 | 1160 | 112 |
| M-I Swaco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Центрифуги:

| Тип центрифуги, модель | Максимальная расчетная производительность, л/с | Скорость барабана, мин-1 |  | Скорость шнека, мин-1 |  | Установленная мощность, кВт | Габариты, мм |  |  | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Способ регулировки | Диапазон | Способ регулировки | Диапазон |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | длина | ширина | высота |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Alfa Laval |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DMNX 418 VTVB | 16,7 | Плавно | 300-4000 | Плавно | 0-90 | 54 | 3000 | 2000 | 1800 | 3400 |
| DMNX 418 FTVB | 16,7 | Регулируется в ручную | 1800/2500/3250 | Плавно | 0-90 | 46 | 3000 | 2000 | 1700 | 2900 |
| DMNX 418 FTFB | 16,7 | Регулируется в ручную | 1800/2500/3250 | Регулируется в ручную | 20-40 | 41 | 3000 | 2000 | 1700 | 2800 |
| DMNX 414 FTVB | 11,2 | Регулируется в ручную | 1800/2500/3250 | Плавно | 0-90 | 46 | 2400 | 2000 | 1700 | 2800 |
| DMNX 414 FTFB | 11,2 | Регулируется в ручную | 1800/2500/3250 | Регулируется в ручную | 20-40 | 41 | 2400 | 2000 | 1700 | 2700 |

выход