# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИНТОВЫХ ЗАБОЙНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВА КНР

Расшифровка номера двигателя:

| 5 LZ 244 C  7.0 LL | Код завода-изготовителя |
| --- | --- |
|  | Максимальный перепад давления на долоте, МПа |
|  | Код винтовой пары (чем больше буква, тем больше рабочих ступеней) |
|  | Наружный диаметр двигателя, мм |
|  | Шифр |
|  | Число зубьев ротора |

## Технические характеристики двигателя 5LZ73A7.0LL.

- Технические условия					ТУ 3664-001-12033648-99

| - Параметр |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Применяемая двигательная секция | - 5LZ 73A x 7.0 LL |
| - 2 | - Тип: винтовой гидравлический, заходность ротор-статор 5 : 6, 3 ступени |  |
| - 3 | - Основные параметры и размеры: |  |
|  | - 3.1. Наружный диаметр: |  |
|  | - 3.1.1. Наружный диаметр корпуса, мм | - 73 |
|  | - 3.1.2. Максимальный диаметр (узел установки угла перекоса), мм |  |
|  | - 3.2. Длина двигателя, мм | - 3’677 |
|  | - 3.2.1. Длина нижней секции двигателя по плоскости искривления, мм | - 920 |
|  | - 3.3. Присоединительные резьбы по ГОСТ 28487-90: |  |
|  | - 3.3.1. к бурильным трубам | - Муфта З-66 |
|  | - 3.3.2. к долоту | - Муфта З-66 |
|  | - 3.4. Угол искривления | - 0°-3° |
|  | - 3.5. Диаметр применяемых долот, мм | - 85-111 |
|  | - 3.6. Расход бурового раствора, л/с | - 1,26 – 6,31 |
|  | - 3.7. Параметры бурового раствора (рабочей жидкости): |  |
|  | - 3.7.1. Плотность, кг/см³, не более | - 1’500 |
|  | - 3.7.2. Содержание песка, % ,не более | - 1 |
|  | - 3.7.3. Содержание нефтепродуктов, %, не более | - 6 |
|  | - 3.8. Момент силы на выходном валу, Н·м |  |
|  | - 3.8.1. В рабочем режиме | - 488 |
|  | - 3.8.2. В режиме максимальной мощности | - 650 |
|  | - 3.9. Частота вращения выходного вала, об/мин, мин – максимальная | - 109 - 260 |
|  | - 3.10. Перепад давления, МПа |  |
|  | - 3.10.1. В режиме холостого хода | 2,4 |
|  | - 3.10.2. В режиме максимальной мощности | 3,4 |
|  | - 3.11. Допустимая осевая нагрузка, кгс | - 1’200-2’500 |
|  | 3.12. Допустимые утечки между выходным валом и корпусом шпинделя, не более | 5% расхода |
|  | - 3.13. Максимальная растягивающая нагрузка, кгс | 2’900 |
|  | - 3.14. Максимальная мощность, кВт | - 18 |
|  | - 3.15. Масса, кг | - 115 |
| - Примечания. Параметры двигателя указанные в пунктах 3.8….3.10 приведены для рабочей пары с отношением числа зубьев 5:6 при работе на воде. Допускается отклонение фактических параметров двигателя от указанных в пределах ±20% |  |  |

## Технические характеристики двигателя 9LZ95B7.0LL.

- Технические условия					ТУ 3664-001-12033648-99

| - Параметр |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Применяемая двигательная секция | - 9LZ95B7.0LL |
| - 2 | - Тип: винтовой гидравлический, заходность ротор-статор 9 : 10, 4 ступени |  |
| - 3 | - Основные параметры и размеры: |  |
|  | - 3.1. Наружный диаметр: |  |
|  | - 3.1.1. Наружный диаметр корпуса, мм | - 96 |
|  | - 3.1.2. Максимальный диаметр (узел установки угла перекоса), мм | - 105 |
|  | - 3.2. Длина двигателя, мм | - 4’767 |
|  | - 3.2.1. Длина нижней секции двигателя по плоскости искривления, мм | - 1’176 |
|  | - 3.3. Присоединительные резьбы по ГОСТ 28487-90: |  |
|  | - 3.3.1. к бурильным трубам | - Муфта З-76 |
|  | - 3.3.2. к долоту | - Муфта З-76 |
|  | - 3.4. Угол искривления | - 0°-3° |
|  | - 3.5. Диаметр применяемых долот, мм | - 117,5 – 150 |
|  | - 3.6. Расход бурового раствора, л/с | - 5-12 |
|  | - 3.7. Параметры бурового раствора (рабочей жидкости): |  |
|  | - 3.7.1. Плотность, кг/см³, не более | - 1300 |
|  | - 3.7.2. Содержание песка, % ,не более | - 1 |
|  | - 3.7.3. Содержание нефтепродуктов, %, не более | - 6 |
|  | - 3.8. Момент силы на выходном валу, Н·м |  |
|  | - 3.8.1. В рабочем режиме | - 1’426 |
|  | - 3.8.2. В режиме максимальной мощности | - 1’895 |
|  | - 3.9. Частота вращения выходного вала, об/мин, мин – максимальная | - 60 - 145 |
|  | - 3.10. Перепад давления, МПа |  |
|  | - 3.10.1. На режиме холостого хода | 1,0 – 1,4 |
|  | - 3.10.2. В режиме максимальной мощности | 3,2 |
|  | - 3.10.3. В тормозном режиме | 4,25 |
|  | - 3.11. Допустимая осевая нагрузка, кгс | - 5’500 |
|  | 3.12. Допустимые утечки между выходным валом и корпусом шпинделя, не более | 5% расхода |
|  | - 3.13. Максимальная растягивающая нагрузка, кгс | 37’240 |
|  | - 3.14. Максимальная мощность, кВт | - 34 |
|  | - 3.15. Масса, кг | - 191 |
| - Примечания. Параметры двигателя указанные в пунктах 3.8….3.10 приведены для рабочей пары с отношением числа зубьев 9:10 при работе на воде. Допускается отклонение фактических параметров двигателя от указанных в пределах ±20% |  |  |

## Технические характеристики двигателя 9LZ105C7.0LL.

- Технические условия					ТУ 3664-001-12033648-99

| - Параметр |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Применяемая двигательная секция | - 9LZ 105 С x 7.0 LL |
| - 2 | - Тип: винтовой гидравлический, заходность ротор-статор 9 : 10, 5 ступеней |  |
| - 3 | - Основные параметры и размеры: |  |
|  | - 3.1. Наружный диаметр: |  |
|  | - 3.1.1. Наружный диаметр корпуса, мм | - 105 |
|  | - 3.1.2. Максимальный диаметр (узел установки угла перекоса), мм | - 108 |
|  | - 3.2. Длина двигателя, мм | - 5’460 |
|  | - 3.2.1. Длина нижней секции двигателя по плоскости искривления, мм | - 1’170 |
|  | - 3.3. Присоединительные резьбы по ГОСТ 28487-90: |  |
|  | - 3.3.1. к бурильным трубам | - Муфта З-76 |
|  | - 3.3.2. к долоту | - Муфта З-76 |
|  | - 3.4. Угол искривления | - 0°-3° |
|  | - 3.5. Диаметр применяемых долот, мм | - 118 - 152 |
|  | - 3.6. Расход бурового раствора, л/с | - 8,2 – 16,38 |
|  | - 3.7. Параметры бурового раствора (рабочей жидкости): |  |
|  | - 3.7.1. Плотность, кг/см³, не более | - 1500 |
|  | - 3.7.2. Содержание песка, % ,не более | - 1 |
|  | - 3.7.3. Содержание нефтепродуктов, %, не более | - 6 |
|  | - 3.8. Момент силы на выходном валу, Н·м |  |
|  | - 3.8.1. В рабочем режиме | - 2’200 |
|  | - 3.8.2. В режиме максимальной мощности | - 2’700 |
|  | - 3.9. Частота вращения выходного вала, об/мин, - минимальная – максимальная | - 118 - 225 |
|  | - 3.10. Перепад давления, МПа |  |
|  | - 3.10.1. В рабочем режиме | 3,2 |
|  | - 3.10.2. В режиме максимальной мощности | 4,25 |
|  | - 3.11. Допустимая осевая нагрузка, кгс | - 3’000-5’500 |
|  | 3.12. Допустимые утечки между выходным валом и корпусом шпинделя, не более | 5% расхода |
|  | - 3.13. Максимальная растягивающая нагрузка, кгс | 42’000 |
|  | - 3.14. Максимальная мощность, кВт | - 42 |
|  | - 3.15. Масса, кг | - 260 |
| - Примечания. Параметры двигателя указанные в пунктах 3.8….3.10 приведены для рабочей пары с отношением числа зубьев 9:10 при работе на воде. Допускается отклонение фактических параметров двигателя от указанных в пределах ±20% |  |  |

## Технические характеристики двигателя 5LZ120C7.0LL.

- Технические условия					ТУ 3664-001-12033648-99

| - Параметр |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Применяемая двигательная секция | - 5LZ120C x 7.0 LL |
| - 2 | - Тип: винтовой гидравлический, заходность ротор-статор 5 : 6, 5 ступеней |  |
| - 3 | - Основные параметры и размеры: |  |
|  | - 3.1. Наружный диаметр: |  |
|  | - 3.1.1. Наружный диаметр корпуса, мм | - 120 |
|  | - 3.1.2. Максимальный диаметр (узел установки угла перекоса), мм | - 135 |
|  | - 3.2. Длина двигателя, мм | - 7’048 |
|  | - 3.2.1. Длина нижней секции двигателя по плоскости искривления, мм | - 1’250 |
|  | - 3.3. Присоединительные резьбы по ГОСТ 28487-90: |  |
|  | - 3.3.1. к бурильным трубам | - Муфта З-102 |
|  | - 3.3.2. к долоту | - Муфта З-88 |
|  | - 3.4. Угол искривления | - 0°-3° |
|  | - 3.5. Диаметр применяемых долот, мм | - 149 - 171 |
|  | - 3.6. Расход бурового раствора, л/с | - 6,5 – 16 |
|  | - 3.7. Параметры бурового раствора (рабочей жидкости): |  |
|  | - 3.7.1. Плотность, кг/см³, не более | - 1’500 |
|  | - 3.7.2. Содержание песка, % ,не более | - 1 |
|  | - 3.7.3. Содержание нефтепродуктов, %, не более | - 6 |
|  | - 3.8. Момент силы на выходном валу |  |
|  | - 3.8.1. В рабочем режиме, Н*м | - 3’812 |
|  | - 3.8.2. В режиме максимальной мощности, Н*м | - 4’766 |
|  | - 3.9. Частота вращения выходного вала, об/мин, - минимальная – максимальная | - 72 – 174 |
|  | - 3.10. Перепад давления, МПа |  |
|  | - 3.10.1. В режиме холостого хода | 4,0 |
|  | - 3.10.2. В режиме максимальной мощности | 5,65 |
|  | - 3.11. Допустимая осевая нагрузка, кгс | - 5’500 – 7’200 |
|  | 3.12. Допустимые утечки между выходным валом и корпусом шпинделя, не более | 5% расхода |
|  | 3.13. Максимальная растягивающая нагрузка, кгс | 52’000 |
|  | - 3.14. Максимальная мощность, кВт | - 66 |
|  | - 3.15. Масса, кг | - 420 |
| - Примечания. Параметры двигателя указанные в пунктах 3.8….3.10 приведены для рабочей пары с отношением числа зубьев 5:6 при работе на воде. Допускается отклонение фактических параметров двигателя от указанных в пределах ±20% |  |  |

## Технические характеристики двигателя 7LZ120D7.0LL

- Технические условия					ТУ 3664-001-12033648-99

| - Параметр |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Применяемая двигательная секция | - 7LZ120D x 7.0 LL |
| - 2 | - Тип: винтовой гидравлический, заходность ротор-статор 7 : 8, 6 ступеней |  |
| - 3 | - Основные параметры и размеры: |  |
|  | - 3.1. Наружный диаметр: |  |
|  | - 3.1.1. Наружный диаметр корпуса, мм | - 120 |
|  | - 3.1.2. Максимальный диаметр (узел установки угла перекоса), мм | - 135 |
|  | - 3.2. Длина двигателя, мм | - 6’401 |
|  | - 3.2.1. Длина нижней секции двигателя по плоскости искривления, мм | - 1’250 |
|  | - 3.3. Присоединительные резьбы по ГОСТ 28487-90: |  |
|  | - 3.3.1. к бурильным трубам | - Муфта З-102 |
|  | - 3.3.2. к долоту | - Муфта З-88 |
|  | - 3.4. Угол искривления | - 0°-3° |
|  | - 3.5. Диаметр применяемых долот, мм | - 149 - 171 |
|  | - 3.6. Расход бурового раствора, л/с | - 8 – 17,5 |
|  | - 3.7. Параметры бурового раствора (рабочей жидкости): |  |
|  | - 3.7.1. Плотность, кг/см³, не более | - 1’500 |
|  | - 3.7.2. Содержание песка, % ,не более | - 1 |
|  | - 3.7.3. Содержание нефтепродуктов, %, не более | - 6 |
|  | - 3.8. Момент силы на выходном валу |  |
|  | - 3.8.1. В рабочем режиме | - 2’673 |
|  | - 3.8.2. В режиме максимальной мощности, Н·м | - 3’427 |
|  | - 3.9. Частота вращения выходного вала, об/мин, мин – максимальная | - 120 - 256 |
|  | - 3.10. Перепад давления, МПа |  |
|  | - 3.10.1. В режиме холостого хода | 4,8 |
|  | - 3.10.2. В режиме максимальной мощности | 7,8 |
|  | - 3.11. Допустимая осевая нагрузка, кгс | - 4’900 – 10’000 |
|  | - 3.12. Максимальная растягивающая нагрузка, кгс | - 52’000 |
|  | 3.13. Допустимые утечки между выходным валом и корпусом шпинделя, не более | 5% расхода |
|  | - 3.14. Максимальная мощность, кВт | - 73 |
|  | - 3.15. Масса, кг | - 428 |
| - Примечания. Параметры двигателя указанные в пунктах 3.8….3.10 приведены для рабочей пары с отношением числа зубьев 7:8 при работе на воде. Допускается отклонение фактических параметров двигателя от указанных в пределах ±20% |  |  |

## Технические характеристики двигателя 7LZ120E7.0LL.

- Технические условия					ТУ 3664-001-12033648-99

| - Параметр |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Применяемая двигательная секция | - 7LZ120E x 7.0 LL |
| - 2 | - Тип: винтовой гидравлический, заходность ротор-статор 7 : 8, 7 ступеней |  |
| - 3 | - Основные параметры и размеры: |  |
|  | - 3.1. Наружный диаметр: |  |
|  | - 3.1.1. Наружный диаметр корпуса, мм | - 120 |
|  | - 3.1.2. Максимальный диаметр (узел установки угла перекоса), мм | - 135 |
|  | - 3.2. Длина двигателя, мм | - 7’025 |
|  | - 3.2.1. Длина нижней секции двигателя по плоскости искривления, мм | - 1’250 |
|  | - 3.3. Присоединительные резьбы по ГОСТ 28487-90: |  |
|  | - 3.3.1. к бурильным трубам | - Муфта З-102 |
|  | - 3.3.2. к долоту | - Муфта З-88 |
|  | - 3.4. Угол искривления | - 0°-3° |
|  | - 3.5. Диаметр применяемых долот, мм | - 149 – 171 |
|  | - 3.6. Расход бурового раствора, л/с | - 8 – 17 |
|  | - 3.7. Параметры бурового раствора (рабочей жидкости): |  |
|  | - 3.7.1. Плотность, кг/см³, не более | - 1’500 |
|  | - 3.7.2. Содержание песка, % ,не более | - 1 |
|  | - 3.7.3. Содержание нефтепродуктов, %, не более | - 6 |
|  | - 3.8. Момент силы на выходном валу, Н·м |  |
|  | - 3.8.1. В рабочем режиме | - 3’038 |
|  | - 3.8.2. В режиме максимальной мощности | - 3’998 |
|  | - 3.9. Частота вращения выходного вала, об/мин, мин – максимальная | - 120 - 256 |
|  | - 3.10. Перепад давления, МПа |  |
|  | - 3.10.1. На режиме холостого хода | 2,4 |
|  | - 3.10.2. В максимальном режиме | 3,4 |
|  | - 3.11. Допустимая осевая нагрузка, кгс | - 12’000-25’000 |
|  | - 3.12. Максимальная растягивающая нагрузка, кгс | - 52’000 |
|  | 3.13. Допустимые утечки между выходным валом и корпусом шпинделя, не более | 5% расхода |
|  | - 3.14. Максимальная мощность, кВт | - 85 |
|  | - 3.15. Масса, кг | - 456 |
| - Примечания. Параметры двигателя указанные в пунктах 3.8….3.10 приведены для рабочей пары с отношением числа зубьев 7:8 при работе на воде. Допускается отклонение фактических параметров двигателя от указанных в пределах ±20% |  |  |

## Технические характеристики двигателя 7LZ127B7.0LL.

- Технические условия					ТУ 3664-001-12033648-99

| - Параметр |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Применяемая двигательная секция Энергетическая характеристика двигательной секции приведена в Приложении 1 | - 7LZ127B x 7.0 LL |
| - 2 | - Тип: винтовой гидравлический, заходность ротор-статор 7 : 8, 4 ступени |  |
| - 3 | - Основные параметры и размеры: |  |
|  | - 3.1. Наружный диаметр: |  |
|  | - 3.1.1. Наружный диаметр корпуса, мм | - 127 |
|  | - 3.1.2. Максимальный диаметр (узел установки угла перекоса), мм | - 135 |
|  | - 3.2. Длина двигателя, мм | - 1’225 |
|  | - 3.2.1. Длина нижней секции двигателя по плоскости искривления, мм | - 6’434 |
|  | - 3.3. Присоединительные резьбы по ГОСТ 28487-90: |  |
|  | - 3.3.1. к бурильным трубам | - Муфта З-102 |
|  | - 3.3.2. к долоту | - Муфта З-88 |
|  | - 3.4. Угол искривления | - 0°-3° |
|  | - 3.5. Диаметр применяемых долот, мм | - 149-200 |
|  | - 3.6. Расход бурового раствора, л/с | - 8 – 17 |
|  | - 3.7. Параметры бурового раствора (рабочей жидкости): |  |
|  | - 3.7.1. Плотность, кг/см³, не более | - 1500 |
|  | - 3.7.2. Содержание песка, % ,не более | - 1 |
|  | - 3.7.3. Содержание нефтепродуктов, %, не более | - 6 |
|  | - 3.8. Момент силы на выходном валу, Н·м |  |
|  | - 3.8.1. В рабочем режиме | - 2’657 |
|  | - 3.8.2. В режиме максимальной мощности | - 4’251 |
|  | - 3.9. Частота вращения выходного вала, об/мин, мин – максимальная | - 92-184 |
|  | - 3.10. Перепад давления, МПа |  |
|  | - 3.10.1. На рабочем режиме | 3,2 |
|  | - 3.10.2. В режиме максимальной мощности | 5,12 |
|  | - 3.11. Допустимая осевая нагрузка, кгс | - 4’900 |
|  | 3.12. Допустимые утечки между выходным валом и корпусом шпинделя, не более | 5% расхода |
|  | - 3.13. Максимальная растягивающая нагрузка, кгс | 10’000 |
|  | - 3.14. Максимальная мощность, кВт | - 75 |
|  | - 3.15. Масса, кг | - 456 |
| - Примечания. Параметры двигателя указанные в пунктах 3.8….3.10 приведены для рабочей пары с отношением числа зубьев 7:8 при работе на воде. Допускается отклонение фактических параметров двигателя от указанных в пределах ±20% |  |  |

## Технические характеристики двигателя 4LZ172E7.0LL.

- Технические условия					ТУ 3664-001-12033648-99

| - Параметр |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Применяемая двигательная секция Энергетическая характеристика двигательной секции приведена в Приложении 1 | - 4LZ172E7.0 LL |
| - 2 | - Тип: винтовой гидравлический, заходность ротор-статор 4 : 5, 7 ступеней |  |
| - 3 | - Основные параметры и размеры: |  |
|  | - 3.1. Наружный диаметр: |  |
|  | - 3.1.1. Наружный диаметр корпуса, мм | - 172 |
|  | - 3.1.2. Максимальный диаметр (узел установки угла перекоса), мм | - 189 |
|  | - 3.2. Длина двигателя, мм | - 9’154 |
|  | - 3.2.1. Длина нижней секции двигателя по плоскости искривления, мм | - 1’867 |
|  | - 3.3. Присоединительные резьбы по ГОСТ 28487-90: |  |
|  | - 3.3.1. к бурильным трубам | - Муфта З-133 |
|  | - 3.3.2. к долоту | - Муфта З-117 |
|  | - 3.4. Угол искривления | - 0°-3° |
|  | - 3.5. Диаметр применяемых долот, мм | - 213-251 |
|  | - 3.6. Расход бурового раствора, л/с | - 14-32 |
|  | - 3.7. Параметры бурового раствора (рабочей жидкости): |  |
|  | - 3.7.1. Плотность, кг/см³, не более | - 1’500 |
|  | - 3.7.2. Содержание песка, % ,не более | - 1 |
|  | - 3.7.3. Содержание нефтепродуктов, %, не более | - 6 |
|  | - 3.8. Момент силы на выходном валу, Н·м |  |
|  | - 3.8.1. В рабочем режиме | - 8’814 |
|  | - 3.8.2. В режиме максимальной мощности | - 11’963 |
|  | - 3.9. Частота вращения выходного вала, об/мин, мин – максимальная | - 105-210 |
|  | - 3.10. Перепад давления, МПа |  |
|  | - 3.10.1. В рабочем режиме | 5,6 |
|  | - 3.10.2. В режиме максимальной мощности | 7,91 |
|  | - 3.11. Допустимая осевая нагрузка, кгс | - 17’000 |
|  | 3.12. Допустимые утечки между выходным валом и корпусом шпинделя, не более | 5% расхода |
|  | - 3.13. Максимальная растягивающая нагрузка, кгс | 137’000 |
|  | - 3.14. Максимальная мощность, кВт | - 166 |
|  | - 3.15. Масса, кг | - 1’306 |
| - Примечания. Параметры двигателя указанные в пунктах 3.8….3.10 приведены для рабочей пары с отношением числа зубьев 4:5 при работе на воде. Допускается отклонение фактических параметров двигателя от указанных в пределах ±20% |  |  |

## Технические характеристики двигателя 7LZ172С7.0LL

- Технические условия					ТУ 3664-001-12033648-99

| - Параметр |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Применяемая двигательная секция | - 7LZ172С x 7.0 LL |
| - 2 | - Тип: винтовой гидравлический, заходность ротор-статор 7 : 8, 5 ступеней |  |
| - 3 | - Основные параметры и размеры: |  |
|  | - 3.1. Наружный диаметр: |  |
|  | - 3.1.1. Наружный диаметр корпуса, мм | - 172 |
|  | - 3.1.2. Максимальный диаметр (узел установки угла перекоса), мм | - 189 |
|  | - 3.2. Длина двигателя, мм | - 8’249 |
|  | - 3.2.1. Длина нижней секции двигателя по плоскости искривления, мм | - 1’867 |
|  | - 3.3. Присоединительные резьбы по ГОСТ 28487-90: |  |
|  | - 3.3.1. к бурильным трубам | - Муфта З-133 |
|  | - 3.3.2. к долоту | - Муфта З-117 |
|  | - 3.4. Угол искривления | - 0°-3° |
|  | - 3.5. Диаметр применяемых долот, мм | - 213 – 251 |
|  | - 3.6. Расход бурового раствора, л/с | - 13 – 40 |
|  | - 3.7. Параметры бурового раствора (рабочей жидкости): |  |
|  | - 3.7.1. Плотность, кг/см³, не более | - 1’500 |
|  | - 3.7.2. Содержание песка, % ,не более | - 1 |
|  | - 3.7.3. Содержание нефтепродуктов, %, не более | - 6 |
|  | - 3.8. Момент силы на выходном валу в режиме максимальной мощности, Н·м | - 7’476 |
|  | - 3.9. Частота вращения выходного вала, об/мин, мин – максимальная | - 70 - 168 |
|  | - 3.10. Перепад давления, МПа |  |
|  | - 3.10.1. На режиме холостого хода | 4,0 |
|  | - 3.10.2. В режиме максимальной мощности | 5,65 |
|  | - 3.11. Допустимая осевая нагрузка, кгс | - 10’000 – 17’000 |
|  | - 3.12. Максимальная растягивающая нагрузка, кгс | - 137’000 |
|  | 3.13. Допустимые утечки между выходным валом и корпусом шпинделя, не более | 5% расхода |
|  | - 3.14. Максимальная мощность, кВт | - 149 |
|  | - 3.15. Масса, кг | - 1’113 |
| - Примечания. Параметры двигателя указанные в пунктах 3.8….3.10 приведены для рабочей пары с отношением числа зубьев 7:8 при работе на воде. Допускается отклонение фактических параметров двигателя от указанных в пределах ±20% |  |  |

## Технические характеристики двигателя 5LZ172D7.0LL.

- Технические условия					ТУ 3664-001-12033648-99

| - Параметр |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Применяемая двигательная секция | - 5LZ 172 D x 7.0 LL |
| - 2 | - Тип: винтовой гидравлический, заходность ротор-статор 5 : 6, 6 ступеней |  |
| - 3 | - Основные параметры и размеры: |  |
|  | - 3.1. Наружный диаметр: |  |
|  | - 3.1.1. Наружный диаметр корпуса, мм | - 172 |
|  | - 3.1.2. Максимальный диаметр (узел установки угла перекоса), мм | - 189 |
|  | - 3.2. Длина двигателя, мм | - 8’654 |
|  | - 3.2.1. Длина нижней секции двигателя по плоскости искривления, мм | - 1’867 |
|  | - 3.3. Присоединительные резьбы по ГОСТ 28487-90: |  |
|  | - 3.3.1. к бурильным трубам | - Муфта З-133 |
|  | - 3.3.2. к долоту | - Муфта З-117 |
|  | - 3.4. Угол искривления | - 0°-3° |
|  | - 3.5. Диаметр применяемых долот, мм | - 213 - 251 |
|  | - 3.6. Расход бурового раствора, л/с | - 15,75 - 32 |
|  | - 3.7. Параметры бурового раствора (рабочей жидкости): |  |
|  | - 3.7.1. Плотность, кг/см³, не более | - 1300 |
|  | - 3.7.2. Содержание песка, % ,не более | - 1 |
|  | - 3.7.3. Содержание нефтепродуктов, %, не более | - 6 |
|  | - 3.8. Момент силы на выходном валу, Н·м |  |
|  | - 3.8.1. В рабочем режиме | - 6’240 |
|  | - 3.8.2. В режиме максимальной мощности | - 8’814 |
|  | - 3.9. Частота вращения выходного вала, об/мин, мин – максимальная | - 78-154 |
|  | - 3.10. Перепад давления, МПа |  |
|  | - 3.10.1. В рабочем режиме | 4.80 |
|  | - 3.10.2. В режиме максимальной мощности | 6.78 |
|  | - 3.11. Допустимая осевая нагрузка, кгс | - 17’000 |
|  | 3.12. Допустимые утечки между выходным валом и корпусом шпинделя, не более | 5% расхода |
|  | - 3.13. Максимальная растягивающая нагрузка, кгс | 137’000 |
|  | - 3.14. Максимальная мощность, кВт | - 142 |
|  | - 3.15. Масса, кг | - 1’099 |
| - Примечания. Параметры двигателя указанные в пунктах 3.8….3.10 приведены для рабочей пары с отношением числа зубьев 5:6 при работе на воде. Допускается отклонение фактических параметров двигателя от указанных в пределах ±20% |  |  |

## Технические характеристики двигателя 3LZ244D7.0LL.

- Технические условия					ТУ 3664-001-12033648-99

| - Параметр |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Применяемая двигательная секция | - 3LZ244D7.0 LL |
| - 2 | - Тип: винтовой гидравлический, заходность ротор-статор 3 : 4, 6 ступеней |  |
| - 3 | - Основные параметры и размеры: |  |
|  | - 3.1. Наружный диаметр: |  |
|  | - 3.1.1. Наружный диаметр корпуса, мм | - 244 |
|  | - 3.1.2. Максимальный диаметр по корпусу (при применении шпинделя со сменным корпусным стабилизатором), мм | - 280 |
|  | - 3.2. Длина двигателя, мм | - 10’150 |
|  | - 3.2.1. Длина нижней секции двигателя по плоскости искривления, мм | - 2’371 |
|  | - 3.3. Присоединительные резьбы по ГОСТ 28487-90: |  |
|  | - 3.3.1. к бурильным трубам | - Муфта З-152 |
|  | - 3.3.2. к долоту | - Муфта З-152 |
|  | - 3.4. Угол искривления | - 0°-3° |
|  | - 3.5. Диаметр применяемых долот, мм | - 295 - 445 |
|  | - 3.6. Расход бурового раствора, л/с | - 22 - 45 |
|  | - 3.7. Параметры бурового раствора (рабочей жидкости): |  |
|  | - 3.7.1. Плотность, кг/см³, не более | - 1’450 |
|  | - 3.7.2. Содержание песка, % ,не более | - 1 |
|  | - 3.7.3. Содержание нефтепродуктов, %, не более | - 6 |
|  | - 3.8. Момент силы на выходном валу, Н·м |  |
|  | - 3.8.1. В рабочем режиме | - 9’570 |
|  | - 3.8.2. В режиме максимальной мощности | - 12’105 |
|  | - 3.9. Частота вращения выходного вала, об/мин, мин – максимальная | - 75 - 150 |
|  | - 3.10. Перепад давления, МПа |  |
|  | - 3.10.2. В рабочем режиме | 4,0 |
|  | - 3.10.3. В режиме максимальной мощности | 6,78 |
|  | - 3.11. Допустимая осевая нагрузка, кгс | - 22’000 – 32’000 |
|  | 3.12. Допустимые утечки между выходным валом и корпусом шпинделя, не более | 5% расхода |
|  | - 3.13. Максимальная растягивающая нагрузка, кгс | 137’000 |
|  | - 3.14. Масса, кг | - 2’500 |
|  | - 3.15. Максимальная мощность, кВт | - 158 |
| - Примечания. Параметры двигателя указанные в пунктах 3.8….3.10 приведены для рабочей пары с отношением числа зубьев 3:4 при работе на воде. Допускается отклонение фактических параметров двигателя от указанных в пределах ±20% |  |  |

## Технические характеристики двигателя 5LZ244C7.0LL.

- Технические условия					ТУ 3664-001-12033648-99

| - Параметр |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Применяемая двигательная секция | - 5LZ244C7.0 LL |
| - 2 | - Тип: винтовой гидравлический, заходность ротор-статор 5 : 6, 5 ступеней |  |
| - 3 | - Основные параметры и размеры: |  |
|  | - 3.1. Наружный диаметр: |  |
|  | - 3.1.1. Наружный диаметр корпуса, мм | - 244 |
|  | - 3.1.2. Максимальный диаметр по корпусу (при применении шпинделя со сменным корпусным стабилизатором), мм | - 280 |
|  | - 3.2. Длина двигателя, мм | - 10’200 |
|  | - 3.2.1. Длина нижней секции двигателя по плоскости искривления, мм | - 2’371 |
|  | - 3.3. Присоединительные резьбы по ГОСТ 28487-90: |  |
|  | - 3.3.1. к бурильным трубам | - Муфта З-152 |
|  | - 3.3.2. к долоту | - Муфта З-152 |
|  | - 3.4. Угол искривления | - 0°-3° |
|  | - 3.5. Диаметр применяемых долот, мм | - 295 - 445 |
|  | - 3.6. Расход бурового раствора, л/с | - 30,8-55 |
|  | - 3.7. Параметры бурового раствора (рабочей жидкости): |  |
|  | - 3.7.1. Плотность, кг/см³, не более | - 1’450 |
|  | - 3.7.2. Содержание песка, % ,не более | - 1 |
|  | - 3.7.3. Содержание нефтепродуктов, %, не более | - 6 |
|  | - 3.8. Момент силы на выходном валу, Н·м |  |
|  | - 3.8.1. В рабочем режиме | - 11’393 |
|  | - 3.8.2. В режиме максимальной мощности | - 16’092 |
|  | - 3.9. Частота вращения выходного вала, об/мин, мин – максимальная | - 70-140 |
|  | - 3.10. Перепад давления, МПа |  |
|  | 3.10.1. В режиме холостого хода | 3-3,5 |
|  | - 3.10.2. В рабочем режиме | 4,0 |
|  | - 3.10.3. В режиме максимальной мощности | 5,65 |
|  | - 3.11. Допустимая осевая нагрузка, кгс | - 22’000 – 32’000 |
|  | 3.12. Допустимые утечки между выходным валом и корпусом шпинделя, не более | 5% расхода |
|  | - 3.13. Максимальная растягивающая нагрузка, кгс | 137’000 |
|  | - 3.14. Масса, кг | - 2’520 |
|  | - 3.15. Максимальная мощность, кВт | - 219 |
| - Примечания. Параметры двигателя указанные в пунктах 3.8….3.10 приведены для рабочей пары с отношением числа зубьев 5:6 при работе на воде. Допускается отклонение фактических параметров двигателя от указанных в пределах ±20% |  |  |